|  | GAMME DE FABRICATION | REF. | GDT041 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Testeur d’étanchieté JinXing Equipment Ligne 3 | REVISION | 00 |
|  |  | DATE ETAB. | 24/12/2020 |

| Type batteries | Pression (KPA) | Pression limite Acceptable (KPA) | Stabilité pression d’essai | Temps de test (s) | Type de test | PDC (KPA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 / NS40 | 15 ± 1 | 14.5 | 5 | 5 | Double (3x2) | 1 |
| NS60/L2/ D23 | 17 ± 1 | 16.5 |  |  |  |  |
| L3 | 20 ± 1 | 19.5 |  |  |  |  |
| L4 / L5 | 23 ± 1 | 22.5 |  |  |  |  |
| M10 / D26 | 21 ± 1 | 20.5 |  |  |  |  |
| M11 / D31 | 23 ± 1 | 22.5 |  |  |  |  |
| M12 / L6 | 25 ± 1 | 24.5 |  |  |  |  |
| M14 | 27 ± 1 | 26.5 |  |  |  |  |
| M15 | 30 ± 1 | 29.5 |  |  |  |  |
| M16 | 32 ± 1 | 31.5 |  |  |  |  |

|  | Etabli par | Revue par | Validé par |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom & Prénom | Rtima Mohamed | Akaichi Heni | Riahi Achref |
| Signature |  |  |  |