| N° | Etapes | Photos | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bouton Urgence |  | Alimentation électrique depuis l'armoire. En urgence appuie sur bouton Rouge |
| 2 | Réglage position tête |  | Placer le revolver ضع دعامة السدادة |
| 3 | Ajuster les becs du testeur |  | Centrer tous les embouts de manière قم بتوسيط جميع المختبرين للمس التوصيلات à ce qu’ils touchent les connexions |
| 4 | Centrer les embouts |  | حرك صفين من أجهزة الاختبار للأمام أو للخلف عن طريق فتح المقابض المقابلة Déplacer en avant ou arrière les deux rangs d’embouts en débloquant les correspondantes poignées |
| 5 | Réglage Tension |  | La tension de générateur (modifiable à partir de la vis-écrou) qui varie entre 800v – 1500v جهد المولد (قابل للتعديل من الجوز اللولبي) والذي يتراوح بين 800 فولت - 1500 فولت |
| 6 | Contrôle élément |  | لا تطبق الفولتية العالية جدًا ، يجب ألا تتجاوز 1200 فولت Ne pas appliquer des tensions très élevé on ne doit pas dépasser 1200v |
| 7 | Paramétrage |  | Paramétrer courant de contrôle Ierr et sensibilisation SET ICC (%) Voir DOC GDT040 Ierr تكوين التحكم SET الحالي وإدراك ICC (٪) انظر DOC GDT040 |
| 8 | Contrôle Courant |  | Contrôler le courant dans chaque cellule السيطرة على التيار في كل خلية |
| 9 | Contrôle Elément |  | La batterie est positive au test, elle continue, si non Vérifier l'ensemble défectueux manuellement البطارية صحيحة أثناء الاختبار ، تستمر ، إن لم يكن تحقق من التجميع المعيب يدويًا |