| N° | Etapes | Photos | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimenter/Arrêter la machine | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | *Alimentation électrique depuis sélecteur. En urgence appuie sur bouton Rouge 1/ Activation circulation air chaud 2/ Chauffage du chambre de séchage 3/Tapis 4/ Activation circulation air froid 5/Pompe 1 6/Pompe 2 7/Brosse transversale 8/Brosse longitudinale 9/Monter brosse longitudinale 10/descendre brosse longitudinale |
| 2 | Régler position Brosses |  | * ضع البطاريات يدويًا ثم استخدم الكراكات والأزرار (9) و (10) اضبط مواضع الفرشاة * Placer les batteries manuelement puis par les manivelles et les bouttons (9) et (10) régler les position des brosses |
| 3 | Régler les jettes d’eau |  | فحص وضبط مواضع نفاثات الماء على طول دوران البطارية على الناقل للتخلص من جميع المخلفات *Controller et régler les positions des jettes d’eau au tour de circulation de la batterie sur le convoyeur pour éliminer tous les résidus |
| 4 | Vérifier niveau d’eau |  | *Vérifier niveau d’eau dans le réservoir de la machine *Changer l’eau de nettoyage deux fois par postes (vidange totale du réservoir). * فحص منسوب المياه في خزان الجهاز * قم بتغيير ماء التنظيف مرتين في كل وردية (التفريغ الكلي للخزان). * يضاف 250 جرام من مسحوق التنظيف إلى الخزان كل نصف ساعة. *Ajouter chaque demi-heures 250 g de poudre de nettoyage au réservoir. |
| 8 | Nettoyer la batterie |  | *Nettoyage et séchage automatique اختبار تلقائي |