| N° | Etapes | Photos | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bouton Urgence |  | Alimentation électrique depuis l'armoire. En urgence appuie sur bouton Rouge |
| 2 | Configurer les paramètres |  | Configurer les paramètres de soudure bornes : -Contrôle température plaque chauffante. -Temps de chauffage couvercle -Temps d’assemblage -Temps retard cycle |
| 3 | Souder l’ensemble couvercle bac |  | Contrôle présence couvercle. Changement des plaques chauffantes selon le type de batteries. Soudure automatique du couvercle sur le bac. |
| 4 | Configurer les paramètres |  | Configurer les paramètres de soudure bornes : Régler la quantité de gaz |
| 5 | Régler les moules de soudure |  | Centrer les moules sur les pôles de la batterie قم بتوسيط القوالب على أعمدة البطارية |
| 6 | Réglage flammes |  | افتح صمامات الغاز ببطء واضبطها للحصول على اللهب كما هو موضح في الشكل Ouvrir lentement les robines des gaz et les régler de manière à obtenir une flamme comme indiqué dans la Figure |
| 7 | soudure bornes |  | Opération soudage bornes automatique عملية اللحام الطرفي تلقائيًا |
| 8 | Configurer les paramètres |  | Configurer les paramètres de test étanchéité : *Positionner le sélecteur MF en ON (double test) *Paramétrer le temps de : -Soufflage tête 1 -Soufflage tête 2 -Maintien tête 1 -Maintien tête 2 |
| 9 | Régler la pression |  | Réglage ouverture / fermeture du robinet air Pneumo. تعديل فتح / إغلاق الهواء تعديل فتح / إغلاق صمام الهواء Controler les valeurs affichiés en pressostat et fait le réglage nécessaire pour avoir pression adéquate |
| 10 | Régler la position Kamina |  | Reglage les positions de Kamina par rapport les trous de batterie اضبط أوضاع Kamina بالنسبة إلى فتحات البطارية |
| 11 | Marquer la batterie |  | Mettre les chiffres corrpospond au code fabriquation batterie au tompon . Maintien la temperature de tompon a 320 c وضع الأرقام المرتبطة رمز تصنيع البطارية . الحفاظ على درجة حرارة تومبون عند 320 |
| 12 | Palatiser les batteries semi fini |  | Mettre les batteries bonnes sur des palettes voir (MO107) |