| N° | Instruction | Photos | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Démarrer la machine / Alimenter le circuit pneumatique |  | -Tournez la clé de la position OFF a ON -Ouvrir la vanne d’air -En cas d’urgence appui sur le bouton rouge -Pour acquitter une alarme appuie sur le bouton jaune |
| 2 | Démarrer cycle automatique |  | Appuie sur l’icône Auto-Manuel puis la Bouton Run pour démarrer le cycle automatique |
| 3 | Manipuler le pupitre | 6 5 4 3 2 1 | 1-Choisir mode Automatique (vert) ou manuelle (orangé) 2-Choisir mode test simple (orangé) ou double (vert) 3-Activation tapis 4-Manuel manipulation 5-Affichage valeur de test 6- Paramètre de test |
| 4 | Paramétrer la machine | 5 4 6 3 2 1 | 1-Temps de blocage batterie 2-Temps de stabilité Test 1 3-Temps de stabilité Test 2 4-Pression inférieur limite 5-différence de pression test 1 (Voir 6-différence de pression test 2 |
| 5 | Régler la pression de Test |  | A l’aide du manomètre régler la pression de test (voir |
| 6 | Vérifier le test | 1 4 3 2 | 1-Temps de soufflage, Temps de stabilité de tests 2-Valeur de pression actuelle 3-Valeur pression premier test 4-Valeur pression deuxième test |
| 7 | Régler positon testeur |  | Régler l’hauteur de testeur a l’aide tendeur vérin Régler la position des pines testeurs par rapport batterie à l’aide de la manivelle transversale |