| N° | Etapes | Photos | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Présence plaques |  | Vérifier la présence des plaques enveloppées |
| 2 | Présence Bacs Percés |  | Vérifier la présence des bacs percés |
| 3 | Bouton Urgence |  | Alimentation électrique depuis l'armoire. En urgence appuie sur bouton Rouge |
| 4 | Temp Pot |  | Garder Température four à 450C |
| 5 | Niveau Pot de fusion |  | Maintenir un niveau stable du pot de fusion |
| 6 | Contrôle moule |  | Contrôle et Nettoyage la moule avec brosse et liège القالب تنظيف والفلين بالفرشاة |
| 7 | Contrôle Dosage Plomb |  | Contrôle de la dose de plomb à l'intérieur du moule |
| 8 | Temp Moule |  | Garder Température Moule à 120 C |
| 9 | Insertion plaques dans paniers |  | Insertion plaques selon signes sur paniers Elément positif la première plaque enveloppé et le négatif la première plaque papier |
| 10 | Inversion paniers |  | Inverser les paniers après l’insertion des plaques par le vérin |
| 11 | Tourne Table |  | Les poussoirs permettent: 1- Rotation; 2- Début alignement repérages; 3- Déchargement groupes |
| 12 | Insertion plaques dans Bacs |  | Insertion plaques dans bacs |
| 13 | Pupitres |  | 1- Poussoir d’urgence; 2- Stop cycle automatique; 3- Start cycle automatique; A 4- Stop temporaire; 5- Réchauffement de la machine (manuel, off, automatique); 6- Réchauffement des tubes en plomb (off, on); 7- Réchauffement cuves 8- Valide le système flux (off, on); 9- Valide le dispositif de refroidissement moule B 10- Fonctionnement pompe plomb (off, on, coulée) *********************** 1-Rotation table; 2- Table soulevée; 3- Table abaissée; 4- Plateau base; 5- Soulèvement batteurs; 6- Tête de centrage soulevée – abaissée; 7- Alignement repérages; 8- Urgence; 9- Déblocage groupes; 10- Fermeture batteurs; 11- Aligneur séparateurs. ************************ 1- Mouvement manuel de la table: soulevée; C 2- Mouvement manuel de la table: abaissée; 3- Sortie extracteurs; 4- Blocage groupes; 5- Rotation manuelle 6- Fonctionnement manuel du dosage |