| N° | Etapes | Photos | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimenter/Arrêter la machine |  | Alimentation électrique depuis sélecteur. En urgence appuie sur bouton Rouge. |
| 2 | Régler la position de batterie |  | Placer la batterie au dessous des bras de décharge. Régler les deux règles d’alignement propoetionnele au batterie . ضع البطارية تحت أذرع التفريغ. اضبط قاعدتي المحاذاة المتناسبتين مع البطارية. معالجة أذرع التفريغ يدويًا Manipuler manuellement les bras de décharge |
| 3 | Manipuler mode Manuel | 1 2 6 7 8 9 10 3 4 5 | 1/Rouleau décharge 2/Stopper décharge 3/Marquage 4/Rouleau marquage 5/Descente de tête décharge 6/Monter de tête décharge 7/Stopper marquage 8/Descente bras de décharge 9/Rejet batterie défectueuse 10/Monter bras décharge 1 / اسطوانة التفريغ 2 / توقف عن التفريغ 3 / التسمية 4 / تعليم الاسطوانات 5 / ينزل رأس التسليم 6 / رفع رأس التفريغ 7 / وقف الوسم 8 / انزع ذراع التفريغ 9 / رفض بطارية معيبة 10 / رفع ذراع التفريغ |
| 4 | Vérifier Tension batterie |  | تحقق من الجهد المبدئي وفولطية التفريغ لكل بطارية Vérifier tension initial et tension décharge de chaque batterie |
| 5 | Contrôler paramètre décharge |  | Contrôler paramètres décharge batterie : -courant de décharge -temps de décharge تحقق من معلمات تفريغ البطارية: - تيار التفريغ -وقت التفريغ - التوتر الأولي / النهائي -tension initial/ final |
| 6 | Choisir recette de batterie |  | اعتمادًا على النطاق المصنوع ، اختر وصفة التفريغ المناسبة Selon la gamme fabriqué choisissez la recette de décharge adéquate |
| 7 | Régler position marquage |  | قم بمعالجة البطارية يدويًا تحت رأس الوسم واختر موضع الوسم Manipulez manuellement la batterie sous la tête de marquage et choisissez la position de marquage |
| 8 | Ouvrir logicielle marquage |  | Ouvrez le logiciel « marker » indiqué dans la photo افتح برنامج "marker" الموضح في الصورة |
|  |  | 3 2 1 | Cliquer sur l’icône « A » indiqué dans la photo (1) , vous obtenez un zone de texte (3) puis dans l’icône (2) écrivez le numéro اضغط على أيقونة "أ" الموضحة في الصورة (1) ، تحصل على مربع نص (3) ثم في الأيقونة (2) اكتب الرقم |