| N° | Etapes | Photos | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eliminer les accessoires batteries |  | Retirez les accessoires de la batterie (rondelles, cache de bornes, etc.) et mettez-les dans le boîtier قم بإزالة ملحقات البطارية (غسالات ، أغطية أطراف التوصيل ، إلخ) وضعها في العلبة |
| 2 | Couper les futs |  | Placer la batterie dans le gabarit de maintien A l'aide d'une scie à main, coupez les cosses de la batterie pour faciliter l'ouverture. باستخدام المنشار اليدوي ، قم بقطع أطراف البطارية لتسهيل الفتح |
| 3 | Chauffer le couvercle |  | À l'aide d'un chalumeau, préchauffer la circonférence de la batterie jusqu'à la circonférence de jonction du couvercle et du bac باستخدام شعلة ، قم بالتسخين المسبق لمحيط البطارية لمحيط تقاطع الغطاء والخزان |
| 4 | Ouverture le couvercle |  | Après avoir chauffé le couvercle, l'ouvrez à travers des barres de fer comme indiqué sur la figure بعد تسخين الغطاء ، افتحه من خلال قضبان حديدية كما هو موضح في الشكل |
| 5 | Eliminer les résidus de jonction |  | À l'aide du cutter, retirez tous les restes de connexions autour de la batterie باستخدام القاطع ، قم بإزالة جميع بقايا الوصلات حول البطارية |
| 5 | Appliquer 5s | 4 3 2 1 | Gardez la poste de réparation de batterie propre et enlevez tous les résidus 1-Etager batterie a réparée 2-Table réparation 3-Déchets plomb 4-Déchets plastique حافظ على نظافة محطة إصلاح البطارية وقم بإزالة جميع البقايا |